HDL HW3 報告

B023040050 顏義洋

第一部分：撰寫組合語言將RGB轉為YUV

檔案：YUV.v

R*0.299：

LDR r0, data_memory[0]

r3 = r0 >> 2

r4 = r0 >> 5

r5 = r0 >> 6

r6 = r0 >> 8

ADD r3,r3,r4

ADD r5,r5,r6

ADD r3,r3,r5

STR r3,data_memory[12]

G*0.589：

LDR r0, data_memory[4]

r3 = r0 >> 1

r4 = r0 >> 4

r5 = r0 >> 6

r6 = r0 >> 7

ADD r3,r3,r4

ADD r5,r5,r6

ADD r3,r3,r5

STR r3,data_memory[16]

B*0.114：

LDR r0, data_memory[8]

r3 = r0 >> 4

r4 = r0 >> 5

r5 = r0 >> 6

r6 = r0 >> 7

ADD r3,r3,r4

ADD r5,r5,r6

ADD r3,r3,r5

STR r3,data_memory[20]

Y=R+G+B：

LDR r3, data_memory[12]

LDR r4, data_memory[16]

LDR r5, data_memory[20]

ADD r3,r3,r4

ADD r3,r3,r5

STR r3,data_memory[24]

▲圖一

▲圖二

運算流程：

(1)把R load到r0，再對r0作數個shift分別存到不同reg，最後把總合存到r3

(2)把R*0.299的近似值store到data_memory[12]

(3)G*0.589、B*0.114的方法同(1)(2)，結果分別store到data_memory[16]，data_memory[20]

(4)計算Y = R*0.299 + G*0.589 + B*0.114 存到data_memory[24]

Testbench流程：

- 開啟input的BMP，讀取header取得bmp的長跟寬還有檔案大小和pixel data的起始點。一次讀300個byte，一次放3個byte：把R、G、B分別塞到data_memory[0]，data_memory[4] data_memory[8]

- 等運算完再reset，此時Y值已經在data_memory[24]

- 一次寫3個byte的Y值進圖片檔

- LOOP以上(2)~(4)的步驟直到讀檔結束

以上流程可以參考圖一和圖二。

第二部分：撰寫組合語言執行sobel運算

檔案：sobel.v

LDR r0, data_memory[0]

LDR r1, data_memory[4]

LDR r2, data_memory[8]

LDR r3, data_memory[12]

LDR r4, data_memory[16]

LDR r5, data_memory[20]

SUB r2,r3,r2;

SUB r0,r1,r0;

SUB r4,r5,r4;

LSL r2,#2

ADD r0,r0,r4

ADD r0,r0,r2

STR r0,data_memory[24]

運算流程：

- 將sobel所需要的Y值分別從data_memory[0,4,8,12,16,20]load進r0~r5內

- 利用加減和shift運算，算出所需要的梯度值

- 把算出來的梯度值放入data_memory[24]

Testbench流程：

- 開啟input的BMP，讀取header取得bmp的長跟寬還有檔案大小和pixel data的起始點。

- 開個很大個陣列把所有的BMP pixel的data先讀進來

- 最外圍的那一圈pixel不做sobel運算，寫檔時直接寫黑色

- 把相對應的pixel放進data_memory

- 運算完後在reset，此時sobel算出來的梯度已經在data_memory[24]

- 因為在thumb內沒有類似arm conditional execution的指令，所以不方便在thumb內就直接算出要寫白色還是黑色的pixel進圖片

- 將出來的梯度取絕對值

- 選定64為標準，梯度大於64寫白色(255,255,255)進圖片，反之填入黑色(0,0,0,)

- 用兩層LOOP執行以上(3)~(8)的步驟直到所有的pixel都算完

第三部分：

刪除thumb.v裡面在此份作業sobel運算用不到的指令，我將ADD、SUB、LDR、STR、MOV系列之外的程式碼刪除，減少約300行左右

再用同一份testbench驗證所得到的結果與原本相同

比較原始與優化的thumb processor所合成出來的timing和area

Area比較：

原始thumb.v(檔案thumb_area.txt)

Number of ports:                          117

Number of nets:                          6154

Number of cells:                          5398

Number of combinational cells:              4612

Number of sequential cells:                  768

Number of macros/black boxes:                0

Number of buf/inv:                         375

Number of references:                       62

Combinational area:              93778.330076

Buf/Inv area:                     3119.616081

Noncombinational area:           20509.286325

Macro/Black Box area:                0.000000

Net Interconnect area:           556216.691343

Total cell area:                  114287.616402

Total area:                     670504.307744

刪減後modified_thumb(檔案modified_thumb_area.txt)

Number of ports:                          117

Number of nets:                          3841

Number of cells:                          3394

Number of combinational cells:              2665

Number of sequential cells:                  719

Number of macros/black boxes:                0

Number of buf/inv:                         191

Number of references:                       48

Combinational area:              46167.552201

Buf/Inv area:                     1184.256031

Noncombinational area:           19264.204739

Macro/Black Box area:                0.000000

Net Interconnect area:           372709.291742

Total cell area:                   65431.756940

Total area:                     438141.048681

Timing Path比較：

原始thumb.v(檔案thumb_timing.txt)

------------------------------------------------

thumb              tc8000                saed90nm_typ

Point                                    Incr       Path

-----------------------------------------------------------

write_data_n_reg/CLK (DFFASX1)             0.00       0.00 r

write_data_n_reg/QN (DFFASX1)             0.24       0.24 f

data_tri[15]/INOUT2 (BSLEX1)               0.28       0.52 f

data[15] (inout)                           0.00       0.52 f

data arrival time                                     0.52

-----------------------------------------------------------

(Path is unconstrained)

刪減後modified_thumb(檔案modified_thumb_timing.txt)

------------------------------------------------

thumb              tc8000                saed90nm_typ

Point                                    Incr       Path

-----------------------------------------------------------

DR_reg[31]/CLK (DFFX1)                    0.00       0.00 r

DR_reg[31]/Q (DFFX1)                      0.22       0.22 f

data_tri[31]/INOUT2 (BSLEX1)                0.78       1.00 f

data[31] (inout)                            0.00       1.00 f

data arrival time                                      1.00

-----------------------------------------------------------

(Path is unconstrained)

第四部分：

利用DV合成之thumb proceesor的gatelevel檔案用相同testbench進行驗證，這部分沒有成功，原因可能是因為timing delay給的不夠正確，也有可能是作者原本提供的testbench沒有考量到硬體的delay層面。

第五部分：

利用FPGA驗證，成功合成出gatelevel檔案，但是用同一個testbech進行驗證也是錯誤。

寫作業遇到的所有問題or心得：

- 一開始誤會題目的意思，以為所有的步驟包含開檔寫檔都要用組合語言寫，經由詢問助教後才知道只有運算的部分，運算部份的組語對我們並沒有很困難。

- 雖然在計算機組織學過hazard的觀念，不過在寫組語丟進thumb跑的時候並沒有想到要考慮hazard的問題，所以有遇到data hazard的問題，還有遇到structural hazard的問題，不能有連續兩行做LDR/STR，解決方式都是插入不重要的指令在中間來避免hazard。

- 合成出來的thumb processor用相同的testbench怎麼改都跑不出結果，通常在第一個指令要WB的那一個clock正緣，thumb內部的regfile就變成紅線，原因不明。嘗試過將Clock PERIOD1, READ_DELAY, WRITE_DELAY, STABLE_TIME的延遲時間都加長到10倍，結果仍是錯誤。